附件：

小麦高茬条件下农机作业技术建议

小麦机械收获后，对下茬播种（种植）产生不利影响的因素除割茬高度外，剩余秸秆即割茬以上部分秸秆的处理方式也是一个重要因素。剩余秸秆的处理方式根据收割机是否加装秸秆粉碎机分为：秸秆未粉碎并成条铺放、秸秆粉碎并均匀抛撒二种。因此，根据高茬和剩余秸秆的不同处理方式，可采取以下种植方式：

一、播种玉米（大豆）

1．高茬+剩余秸秆粉碎并均匀抛撒。高茬对免耕播种产生的不利影响比较小，由于剩余秸秆得到粉碎并均匀抛撒，可应用免耕播种机直接贴茬播种玉米（大豆），或应用旋耕施肥播种机带状旋播玉米（大豆），播种作业后其秸秆覆盖地表，在玉米（大豆）生长期内由于高温高湿达到秸秆腐烂降解；

2．高茬+剩余秸秆未粉碎并成条铺放。在此情况下，对免耕播种产生的不利影响的主要是剩余秸秆未粉碎并成条铺放，因此需要采取将剩余秸秆离田，或应用大中型拖拉机配套的秸秆粉碎还田机将秸秆进行粉碎，然后应用免耕播种机直接贴茬播种玉米（大豆），或应用旋耕施肥播种机带状旋播玉米（大豆）。

二、种植红薯

种植红薯时因为需要对土壤进行耕整并起垄，不论采用犁耕或旋耕，高茬对耕整都造成不利影响，需要在耕整前应用大中型拖拉机配套的秸秆粉碎还田机将高茬及剩余秸秆进行粉碎，为土壤耕整、起垄创造条件。秸秆粉碎后可应用大中型拖拉机配套的旋耕起垄机对土壤进行耕整并起垄，实现红薯栽插前的土壤条件。

三、水稻种植

水稻栽插时对大田的要求是：田块平整、秸秆覆盖率高（地表秸秆量少）、有一定的泥浆层。其秸秆条件无论是高茬+剩余秸秆粉碎并均匀抛撒，还是高茬+剩余秸秆未粉碎并成条铺放，都需要进行埋茬作业，因此作业前须上水泡田、泡秸秆24小时以上，应用大中型拖拉机配套的水田秸秆还田机或旋耕机作业，作业遍数视秸秆覆盖效果而定。一般情况下，应用水田秸秆还田机在高茬+剩余秸秆粉碎并均匀抛撒情况下，作业一遍即可，而在高茬+剩余秸秆未粉碎并成条铺放情况下，需要作业二遍；应用旋耕机作业，在相同情况下，需要比水田秸秆还田机多作业一遍。

在秸秆全量还田后，为避免秸秆腐烂降解与作物生长争抢氮肥现象，应每亩增施5千克尿素。

实施免耕播种的，在播种后的三天内喷施除草剂，除草剂的种类及剂量按当地农艺要求进行。